一、耐热性环氧树脂配方设计技术

1、环氧基结合位置对Tg的影响

MODEL：双酚F（A）型环氧树脂,固化剂：DDM

结合位置

环氧-树脂，不饱和聚酯-树脂，呋喃树脂，市场行情，信息交流---中国树脂在线

环氧树脂代号

固化物的Tg

P－P’结合

DGEBF-4,4’

156℃

O－O’结合

DGEBF-2,4’

148℃

O－P结合

DGEBF-2,2’

142℃

BPA

DGEGA

186℃

2、苯环上取代基对Tg的影响

MODEL：P－P’双酚F型环氧树脂,固化剂：DDM

环氧树脂的种类

固化物的Tg

双酚A型

174℃

四甲基双酚A型

180℃

四甲基双酚F型

177℃

四甲基联苯酚型

206℃

3、苯环上取代基对Tg的影响

MODEL：P－P’双酚F型环氧树脂,固化剂：DDM

R1

R2

环氧树脂代号

固化物的Tg

H

H

DGEBF-4,4’

156℃

H

CH3

DGEB(2-M)F

142℃

H

t-Bu

DGEB(2TB)F

170℃

CH3

CH3

DGEB(2,6-DM)F

192℃

4、官能基数对Tg的影响

MODEL：邻甲基酚醛环氧树脂,固化剂：DDM

5、环氧当量对Tg的影响

MODEL：邻甲基酚醛环氧树脂（软化点＝75℃）,固化剂：线形酚醛树脂。

机能性环氧树脂配方设计技术

环氧树脂9胶黏剂0，电-子灌9封-料，电子灌封XLRESIN胶，不饱(和聚酯树脂)，云石胶，大理石胶，人造石，2号促进剂，5号固7化体系

点击此处查看全部新闻图片

6、不同构造对Tg的影响

MODLE:主剂：各种环氧树脂,固化剂：线形酚醛、促进剂：TPP

环氧树脂

Tg范围（℃）

液态双酚A型

130～140

液态线形酚醛型

140～150

邻甲基酚醛型

160～180

三官能型

180～200

DDM型四官能

≥180

7、官能基数与Tg与其它性能的关系图（略）

8、提高Tg或耐热性的一般方法

四、含填料环氧树脂配方设计技术

填料的分类

（1）技能性填料：旨在提高体系的某些性能。如：线膨胀系数、YANG、吸水率、强度等；

（2）经济型填料：旨在降低成本。

这里是中国--0树脂在线7的文章概述

以上两点没有本质上的区别，常常是通过添加某种填料，既降低了成本又提高了材料的性能。

下面以使用硅微粉（SiO2）为例说明

硅微粉

无定形（角形）和球形、结晶型和非结晶型（熔融型）

4－1、硅微粉的技术指标和影响因素

（1）、充填率、平均粒度对抗弯强度值的影响

MODLE:

主剂：液态双酚A型环氧树脂

固化剂：酸酐

促进剂：叔胺

硅微粉：各种平均粒度的熔融硅微粉

试验方法：三点抗弯试验

（1）、含填料组分的粘度

Moony公式:

ln(η/η1)＝（KEφ2）/(1-φ2/φm)

•η含填料组分的粘度•η1无填料组分的粘度

•η/η1相对粘度•KEEinstein系数

•Φ2填料的体积分率•Φm填料的最大体积分率

4－2、最佳充填理论

理论建立模式

真球度为100％的理想粒子

具有理想的粒度分布

粒子按理想的方式排列、填充

真球度：材料（填料）中“真球体粒子”的量（体积分率或个数或重量百分比等）与粒子总量的比值（V％、％、wt％、n%）。

设计要点：最大粒子CAT、平均粒径、

一般地，平均粒度10～15μm的球形硅微粉，需要平均粒径0.5～1.0μm的微细粒子约20～25wt%。

4－3、最佳充填理论应用例

MODLE

环氧树脂，不饱和聚酯树脂，呋喃树脂，市场行情，信息交流---中国树脂在线

主剂：JEC-834(结晶型环氧树脂，150℃时ICI粘度0.1P)